JetRover 智能小车技术档案与 RAICOM2026 开发指南

部分内容由豆包生成

# 1. 小车概述

本车基于 Hiwonder JetRover 麦轮版改装，面向 RAICOM2026「智械争锋」轮式机器人赛项开发。整车采用 Jetson Nano + STM32F407 上下位机分层架构，搭载 A1 激光雷达与麦克纳姆轮全向底盘，配备 6 自由度总线舵机机械臂，可实现遥操作搬运、SLAM 建图导航、视觉识别抓取等比赛核心功能。

本文档基于 JetRover 使用手册与 RAICOM2026 赛题规则整理，作为后续开发的技术基线。实际接线、固件版本与功能包路径以本机实际环境为准。

# 2. 硬件配置总览

## 2.1 系统分层架构

整车分为三层：感知层负责环境与目标感知，决策层运行 ROS 进行算法与任务调度，执行层负责底盘运动与机械臂控制。

| 层级 | 核心模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | A1 激光雷达、深度相机 | SLAM 建图、避障、目标识别与定位 |
| 决策层 | Jetson Nano（Ubuntu 18.04 + ROS Melodic） | 导航规划、视觉算法、任务调度、与上位机通信 |
| 执行层 | STM32F407VET6（RRC 控制器） | 电机 PID 闭环、编码器/IMU 采集、舵机控制、里程计解算 |

## 2.2 核心硬件参数

| 模块 | 型号 / 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ROS 主控 | Jetson Nano | Ubuntu 18.04，原生 ROS Melodic；Docker 内运行 ROS2 Humble |
| 底盘控制器 | STM32F407VET6（Cortex-M4，168MHz） | RRC 机器人控制器，FreeRTOS，内置 IMU，四路编码电机接口 |
| 底盘形式 | 麦克纳姆轮（四轮） | 360° 全向移动，支持前后、左右平移、原地旋转 |
| 驱动电机 | 霍尔编码直流减速电机 ×4，12V | AB 相脉冲编码器，速度闭环控制 |
| 激光雷达 | A1 雷达 | 开机前需将雷达前方开关拨至 ON；用于 SLAM 建图与避障 |
| 视觉模块 | 奥比中光 Dabai DCW 深度相机（或单目相机） | USB 接口，最高 1920×1080，用于 OpenCV 识别、深度感知 |
| 机械臂 | 6 自由度（5 关节 + 夹持器） | 智能总线舵机：HTD-35H×3 + HTS-20H + HTS-21H + HX-12H |
| 电源 | 11.1V 6000mAh 锂电池 | 支持过充/过流/过放/短路保护；低于 10V 蜂鸣器报警 |
| 通信 | USB 串口（Jetson ↔ STM32） | RRC 自定义十六进制协议，CRC 校验 |
| 人机交互 | 7 寸触摸屏（选配）、PS2 无线手柄、麦克风阵列（选配） | 手柄直连 STM32 接收器；麦克风用于语音唤醒与控制 |

## 2.3 Jetson Nano 接线对照表

以下为 Jetson Nano 主板各接口的标准接线，开发前需确认接线与下表一致，否则功能异常。

| 序号 | 接口名称 |
| --- | --- |
| 1 | Jetson Nano 主控供电（DC 圆头线） |
| 2 | 7 寸显示屏 HDMI（标准版不含） |
| 3 | 深度相机 / 单目相机接口 |
| 4 | USB 集线器通信接口 |
| 5 | STM32 控制器通信线（USB 串口） |
| 6 | 7 寸显示屏电源线（标准版不含） |
| 7 | 激光雷达接口（A1 雷达） |
| 8 / 9 | 预留自定义扩展接口 |
| 10 | 麦克风阵列模块（标准版、豪华版不含） |

# 3. 系统通信架构

## 3.1 上下位机分层

Jetson Nano 作为上位机运行 ROS 系统，负责感知、规划与决策；STM32 作为下位机运行 FreeRTOS，负责实时运动控制与传感器采集。两者通过 USB 串口以 RRC 协议通信。

上位机 → 下位机：目标速度矢量（线速度 x/y、角速度 z）、舵机控制指令、LED/蜂鸣器控制。

下位机 → 上位机：编码器里程计（实时速度、位姿）、IMU 数据、电池电压、舵机位置反馈。

## 3.2 RRC 通信协议

幻尔自定义十六进制通信协议，帧结构如下：

text RRC 协议帧格式 帧头(2B) 功能码(1B) 数据长度(1B) 参数(NB) 校验(1B) 0xAA 0x55 Function Length Data CRC

帧头：连续收到 0xAA 0x55 表示数据包到达。

校验：CRC 校验 Function、Length、Data，取低 8 位。

字节序：小端模式（低位在前），例如 uint16_t 的 100 写为 0x64 0x00。

开发自定义底层功能时，需参考《RRC 与上位机通信协议》文档，位于资料包 4 硬件资料 → 1 STM32 控制器资料 目录。

# 4. 软件架构

## 4.1 ROS1 Melodic（原生系统）

Jetson Nano 原生运行 Ubuntu 18.04 + ROS Melodic，工作空间位于 ~/ros_ws。核心功能包如下：

| 功能包 | 功能说明 |
| --- | --- |
| hiwonder_driver | 运动学解算、Jetson 与 STM32 串口通信驱动 |
| hiwonder_slam | 激光 SLAM 建图（gmapping/cartographer 等）、地图保存 |
| hiwonder_navigation | 自主导航、发布导航点、RViz 导航 |
| hiwonder_app | 手机 APP 玩法：雷达避障/跟随、巡线、手势控制等 |
| hiwonder_bringup | 系统启动服务、APP/手柄控制启动 |
| hiwonder_peripherals | 外接设备：雷达型号配置、手柄按键映射 |
| hiwonder_calibration | IMU 校准、线速度/角速度校准 |
| hiwonder_interfaces | ROS 自定义消息与服务通信接口 |
| xf_mic_asr_offline | 离线语音识别与控制（需麦克风阵列硬件） |
| third_party | 第三方包：Apriltag、雷达驱动、深度相机驱动、YOLO 模型等 |

## 4.2 ROS2 Humble（Docker 容器）

Jetson Nano 在 Docker 容器中搭载 ROS2 Humble，工作空间为 ~/ros2_ws。功能包结构与 ROS1 类似，目录名简化为 driver、slam、navigation、app、peripherals 等。ROS2 与 ROS1 通过 noetic_ws 桥接工作空间通信。

比赛开发建议优先使用 ROS1 Melodic：原生运行性能更好，且手册中建图、导航、手柄控制等例程均基于 ROS1。ROS2 可作为后续迁移方向。

## 4.3 STM32 底层固件

STM32 基于 FreeRTOS 开发，核心任务包括：

Robot_Task（主任务）：机器人运动控制、运动学逆解算、IMU 数据采集、数据上传。

琐事处理任务：电池电量管理、IMU 校准、蜂鸣器控制等低频管理。

电机控制流程：目标速度 → 运动学逆解算 → 各电机目标转速 → PID 运算 → PWM 输出 → 编码器反馈闭环。麦轮底盘需四个电机独立 PID 控制。

固件源码位于资料包 4 硬件资料 → 1 STM32 控制器资料 → 3 代码教程，使用 Keil5 编译，通过 ATK-XISP 工具经 USB 串口下载。

# 5. 比赛需求与小车能力映射

## 5.1 赛项基本信息

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 赛项名称 | RAICOM2026 智械争锋（CAIR 强体赛道轮式机器人赛项） |
| 场地尺寸 | 4m × 4m，围栏高 0.5m，分 A/B 双方区域 |
| 比赛时长 | 10 分钟（含遥操作区 + 全自主运输区） |
| 底盘限制 | 轮式驱动（麦轮/胶轮），尺寸 ≤ 780mm × 550mm；禁止履带 |
| 执行机构 | 带吸盘或夹爪的机械臂；吸盘直径 10~40mm；可搭载多臂 |
| 最大速度 | ≤ 2 m/s |
| 安全要求 | 必须具备一键紧急停车；电池需 3C 认证；尖锐边缘倒角 |

## 5.2 遥操作区任务（手动控制）

遥操作区由选手通过电脑/手柄手动控制机器人完成以下任务：

| 任务区域 | 任务内容 | 所需小车能力 |
| --- | --- | --- |
| 货物码垛区 | 将两侧货架（0.15m 立方体）上的 2 个货物放到中间货架（0.25m 立方体） | 精准移动 + 机械臂抓取放置 |
| 无序分拣区 | 将无序摆放的 3 个货物按标准有序摆放 | 机械臂抓取 + 精准放置 |
| 货物待装区 | 将 12 个货物（2×3 排列，2 层）运往货物装箱区 | 往返运输 + 批量抓取 |
| 货物装箱区 | 接收来自待装区的货物，允许堆叠得分 | 堆叠放置精度 |
| 零部件仓储区 | 双方共享区域，争夺 1 个红色零部件放入装箱区（10 分） | 快速移动 + 抢夺策略 |

## 5.3 全自主运输区任务（自主导航）

完成遥操作区任务后，机器人进入中转区切换为全自主模式，选手不得再操控。

| 任务区域 | 任务内容 | 所需小车能力 |
| --- | --- | --- |
| 中转区 | 机器人 1/2 以上进入中转区，播报"遥操作区任务已完成"（+5 分） | 语音播报 + 区域判定 |
| 智能分拣区 | 自主识别分类标识（"T 型螺栓" / "齿轮"），决定货物送往哪个园区 | 视觉文字/符号识别 |
| 待派送区 | 自主装取 8 个货物（4 个/层，共 2 层） | 自主导航 + 机械臂抓取 |
| 园区 1 / 园区 2 | 按分拣结果将对应货物送至指定园区，允许堆叠 | 自主导航 + 精准放置 |

加分项：在中转区通过语音指令（如"执行全自主运输任务"）启动自主程序，额外 +5 分。需麦克风阵列硬件 + xf_mic_asr_offline 语音包支持。

## 5.4 得分规则要点

货物需完全进入得分区域，且机械臂完全放下（工作人员提起设备时货物不随起）。

堆叠货物：第 N 层与下方接触面平行时，每个计 5×N 分（码垛/分拣区）或 N+2(N-1) 分（装箱区/园区）。

零部件不计堆叠加分，单独 10 分。

超时每秒扣 2 分，超时 10 秒取消资格。

每局有 3 次申请复位机会（机器人拿回启动区，计时不暂停）。

# 6. 开发路线图

## 6.1 阶段一：基础环境验证

确认 Jetson Nano 系统启动，AP 热点（HW 开头，密码 hiwonder）正常生成

确认 A1 雷达开关拨至 ON，开机后持续旋转

通过 NoMachine / SSH 远程连接 Jetson Nano

验证 ROS1 环境：roscore 正常启动，~/ros_ws 可编译

验证底盘通信：发布 cmd_vel 话题，小车能响应移动

验证手柄控制：PS2 手柄可控制小车前后左右与平移

测量整车尺寸，确认 ≤ 780mm × 550mm

## 6.2 阶段二：遥操作功能开发

实现电脑端遥操作界面（键盘/手柄控制小车移动）

调试机械臂：总线舵机 ID 确认、关节角度标定、夹爪开合控制

实现机械臂预设位姿（抓取位、放置位、收纳位）

测试货物（5cm 立方体）抓取与放置稳定性

实现一键紧急停车功能（键盘快捷键立即停止所有运动）

限速设置：确保最大速度 ≤ 2 m/s

## 6.3 阶段三：SLAM 建图与自主导航

使用 A1 雷达对 4m×4m 比赛场地进行激光建图（gmapping/cartographer）

保存地图，标定关键区域坐标（启动区、中转区、待派送区、园区等）

调试 AMCL 自主导航，测试定点到达精度

设置导航速度限制与安全避障参数

测试中转区进入判定（机器人 1/2 以上进入指定区域）

## 6.4 阶段四：视觉识别与自主抓取

调试深度相机，获取 RGB 与深度数据

实现智能分拣区标识识别（"T 型螺栓" / "齿轮"文字或符号）

实现货物颜色/形状识别（蓝色货物、齿轮货物、T 型螺栓货物）

实现视觉引导的自主抓取（目标定位 → 机械臂运动规划 → 抓取）

实现自主放置到指定园区，含堆叠放置

## 6.5 阶段五：语音交互与全流程联调

配置麦克风阵列与 xf_mic_asr_offline 离线语音包

实现中转区语音播报："遥操作区任务已完成"

实现语音指令启动全自主运输任务（加分项）

遥操作区 → 中转区 → 全自主运输全流程联调

计时优化：在 10 分钟内完成尽可能多的任务

异常处理：机器人卡死、出界、抓取失败的复位策略

# 7. 关键注意事项

## 7.1 硬件安全

电池电压低于 10V 时蜂鸣器报警，必须立即充电，禁止过放。

Jetson Nano 版本禁止将充电器直接插到主板 DC 接口，必须通过电池供电。

A1 雷达开机前必须将前方开关拨至 ON，否则雷达不工作。

机械臂开机前不要叠放，避免堵转损坏舵机；避免长期大负载运行。

## 7.2 比赛合规

底盘尺寸必须 ≤ 780mm × 550mm，赛前检录会测量。

必须使用轮式底盘（麦轮合规），禁止履带。

最大速度 ≤ 2 m/s，需在代码中限速。

必须具备一键紧急停车功能。

电池需符合国家 3C 安全认证标准。

所有外露尖锐边缘需倒角处理，电机及传动部件需带防护层。

## 7.3 开发建议

优先保证遥操作区稳定得分，再投入自主运输区开发。

零部件争夺（10 分）是双方共享资源，建议设计快速抢夺策略。

堆叠货物可大幅提高得分，需重点练习机械臂堆叠放置精度。

进入全自主模式后无法切回遥操作，需合理选择切换时机。

每局有 3 次复位机会，善用复位处理异常，但计时不暂停。

参考资料位置：JetRover 使用手册位于 D:\Axinbancar\JetRover三合一ROS智能车\1 教程资料\1 机器人快速使用指南\配套手册\；RAICOM2026 赛题规则位于 D:\OneDrive\桌面\。QQ 交流群：446730463（验证信息：学校+姓名）。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）