# JetRover 机械臂手柄控制 — 交接报告

## 一、搞清楚了什么事

### 1.1 系统整体架构

JetRover三合一ROS智能车采用Jetson Nano + STM32控制板的双层架构：

- Jetson Nano运行ROS2 Humble，负责高层决策、手柄逻辑、运动学计算

- STM32控制板负责底层硬件：2.4G手柄接收、总线舵机驱动、电机驱动、IMU采集

- 两者通过串口/dev/rrc通信，波特率1000000（1Mbps）

### 1.2 手柄数据链路（输入方向）

手柄(2.4G无线) → STM32控制板(2.4G接收器) → 串口/dev/rrc(1Mbps) → ros_robot_controller节点(Board类解析串口帧) → 发布话题ros_robot_controller/joy(sensor_msgs/Joy, 100Hz) → joystick_control节点订阅

关键事实：

- 串口帧格式：0xAA 0x55 Length Function Data CRC8

- 手柄功能码：0x08（PACKET_FUNC_GAMEPAD）

- 手柄数据：struct <HB4b = buttons_mask(uint16) + hat(uint8) + lx/ly/rx/ry(int8)

- STM32只做透传，不需要改固件

### 1.3 机械臂控制链路（输出方向）

joystick_control节点 → 发布ServosPosition到话题servo_controller → controller_manager节点订阅 → servo_manager.set_position() → 发布到ros_robot_controller/bus_servo/set_position → ros_robot_controller节点订阅 → Board.bus_servo_set_position()发串口指令 → STM32驱动总线舵机

### 1.4 舵机配置

| 关节 | 舵机ID | 中位脉宽 | 脉宽范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| joint1 | 1 | 500 | 0~1000 | 底座旋转 |
| joint2 | 2 | 500 | 0~1000 | 大臂俯仰 |
| joint3 | 3 | 500 | 0~1000 | 小臂俯仰 |
| joint4 | 4 | 500 | 0~1000 | 腕部俯仰 |
| joint5 | 5 | 500 | 0~1000 | 腕部旋转(夹爪旋转) |
| r_joint | 10 | 700 | 0~1000 | 夹爪夹放 |

配置来源：servo_controller/config/servo_controller.yaml

### 1.5 动作组系统

- 文件格式：.d6a = SQLite数据库，表名ActionGroup

- 每行一帧：[序号, 持续时间ms, 舵机1位置, ..., 舵机6位置]

- 舵机映射：第1~5列→ID 1~5，第6列→ID 10（夹爪）

- 播放类：ActionGroupController（servo_controller/action_group_controller.py）

- 默认路径：/home/ubuntu/share/arm_pc/ActionGroups

- 已知动作组：init（回中位）、camera_up、voice_pick、voice_give

### 1.6 自启服务

开机自动启动APP自启服务，包含三个核心节点：

- ros_robot_controller（和STM32通信）

- controller_manager（舵机控制器，通过controller.launch.py启动）

- joystick_control（手柄控制，use_joy默认true，通过robot.launch.py启动）

结论：开机后不需要手动启动任何节点，改完代码重新编译+重启自启服务即可。

## 二、项目需要注意什么

### 2.1 编译与部署

| 注意项 | 说明 |
| --- | --- |
| 必须重新编译 | 自启服务运行的是install/下编译后的版本，改源码后必须colcon build --packages-select peripherals |
| 必须重启自启服务 | 编译完不重启，跑的还是旧代码。可sudo reboot或重启对应systemd服务 |
| 源码路径 | /home/ubuntu/ros2_ws/src/peripherals/ |

### 2.2 手柄相关

| 注意项 | 说明 |
| --- | --- |
| L2/R2是按钮式 | 不是线性扳机，按下时buttons[8]/[9]=1，同时axes[4]/[5]=1.0，按住持续动，松开即停 |
| 死区0.1 | 摇杆值小于0.1视为0，防止漂移 |
| 方向键hat值 | 9=左, 13=右, 11=下, 15=上，在axes[6]/[7]输出±1.0 |

### 2.3 机械臂相关

| 注意项 | 说明 |
| --- | --- |
| 初始位置同步 | 代码启动时假设舵机在中位500，建议先按SELECT运行init动作组校准 |
| 动作组播放互斥 | 播放init动作组期间，手动按钮输入被忽略（action_running标志），播完自动恢复 |
| 关节增量速度 | 每帧增量12脉宽，100Hz≈1200脉宽/秒，从0到1000约0.8秒 |
| 夹爪增量 | 每帧10脉宽，比臂部关节稍慢 |

### 2.4 底盘相关

| 注意项 | 说明 |
| --- | --- |
| 自启速度受限 | 通过robot.launch.py启动时max_linear=0.2, max_angular=0.5，比手动启动(0.5/2.0)慢 |
| 车型环境变量 | MACHINE_TYPE必须设置为JetRover_Mecanum/JetRover_Tank/JetRover_Acker，影响底盘控制逻辑 |
| 底盘和机械臂独立 | 推摇杆走路的同时可以按按钮操作机械臂，互不干扰 |

### 2.5 动作组路径

代码默认路径是/home/ubuntu/share/arm_pc/ActionGroups，但用户提到出厂路径是hiwonder/software/arm_pc/ActionGroups，两者可能不一致。如果init动作组找不到，需要用action_path参数修改：

ros2 run peripherals joystick_control --ros-args -p action_path:=/实际/路径/ActionGroups

## 三、做了哪些改动

### 3.1 改动文件清单

| # | 文件 | 改动类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | src/peripherals/peripherals/joystick_control.py | 核心重写 |
| 2 | src/peripherals/package.xml | 添加依赖 |
| 3 | src/peripherals/launch/joystick_control.launch.py | 参数修改 |

### 3.2 joystick_control.py 详细改动

新增内容：

- 导入ServosPosition、ServoPosition、ActionGroupController、threading、time

- 舵机配置常量：ARM_JOINTS（joint1~5→ID 1~5）、GRIPPER_ID=10、HOME_POSITION

- 参数：action_path（动作组路径，默认/home/ubuntu/share/arm_pc/ActionGroups）

- 发布者：servo_pub → servo_controller话题

- 动作组控制器：ActionGroupController实例 + action_running互斥标志

- 工具方法：clamp()、publish_arm()、arm_step()、run_action_thread()、stop_and_reset()

移除内容：

- mode模式切换变量（底盘和机械臂同时工作，不需要切换）

- 所有空的pass回调被替换为实际控制逻辑

### 3.3 按键映射（最终版）

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| 左摇杆LY/LX | 底盘前后/左右平移 |
| 右摇杆RX | 底盘转向 |
| 方向键↑/↓ | joint2 大臂俯仰 ± |
| 方向键←/→ | joint1 底座旋转 ± |
| △ / × | joint3 小臂俯仰 ± |
| □ / ○ | joint4 腕部俯仰 ± |
| L1 / R1 | joint5 夹爪旋转 ± |
| L2 / R2 | 夹爪夹放 ± (ID 10) |
| SELECT | 运行init动作组回中位 |
| START | 停止底盘 + 停止动作组 + 回中位（点按触发） |

### 3.4 START键逻辑

START键点按一次执行以下流程（独立线程，不阻塞手柄消息）：

- 1. 停止底盘（发布零速度Twist）

- 2. 如果动作组在播放，停止它（等最多0.5秒）

- 3. 运行init动作组，机械臂回中位

- 4. 蜂鸣器响一声

点按触发：只在ButtonState.Pressed时执行一次，按住不放不会重复触发。

### 3.5 package.xml

新增9个exec_depend：rclpy、geometry_msgs、sensor_msgs、std_msgs、std_srvs、servo_controller、servo_controller_msgs、ros_robot_controller_msgs

### 3.6 launch文件

disable_servo_control从True改为False

## 四、还有什么问题（待验证/待解决）

### 4.1 未在实车验证

| 问题 | 风险 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| STM32固件是否支持手柄透传 | 高 | ros2 topic echo /ros_robot_controller/joy，按手柄看有没有数据 |
| STM32固件是否支持总线舵机 | 高 | 发布ServosPosition消息看舵动不动 |
| L2/R2是否有按钮值 | 中 | ros2 topic echo /ros_robot_controller/joy，按L2/R2看buttons[8]/[9] |
| 动作组init.d6a是否存在 | 中 | 检查/home/ubuntu/share/arm_pc/ActionGroups/init.d6a |
| 动作组路径是否正确 | 中 | 按SELECT看日志，报未能找到动作组文件就是路径错了 |

### 4.2 方向可能需要微调

代码中假设的方向可能和实际机械结构相反，需要实车测试后调整：

| 可能反了的地方 | 修改位置 |
| --- | --- |
| 方向键↑变成大臂下压 | hat_yu_callback和hat_yd_callback的+/-对调 |
| L2变成张开、R2变成闭合 | l2_callback和r2_callback的+/-对调 |
| L1/R1旋转方向反了 | l1_callback和r1_callback的+/-对调 |

### 4.3 待确认事项

| 事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 自启服务名称 | 重启自启服务需要知道systemd服务名（可能叫jetrover-app或类似），目前未知 |
| joint5与夹爪旋转的关系 | 假设joint5（ID 5）就是夹爪旋转。如果车型是JetRover_Acker有独立的w_joint（ID 9），需要把ARM_JOINTS[joint5]从5改成9 |
| 动作组路径差异 | 用户提到出厂路径hiwonder/software/arm_pc/ActionGroups，代码默认/home/ubuntu/share/arm_pc/ActionGroups，需确认实际路径 |

### 4.4 后续可扩展

- 长按SELECT运行init，短按SELECT切换底盘/机械臂模式（目前是同时工作）

- START键触发其他预设动作组（如camera_up、voice_pick）

- 订阅/controller_manager/servo_states同步真实舵机位置，而不是启动时假设中位

- 笛卡尔空间控制模式（摇杆控制末端XYZ，调用逆运动学服务）

## 五、快速操作手册

### 5.1 部署步骤

- 1. 把三个文件传到小车对应位置

- 2. 编译：cd ~/ros2_ws && colcon build --packages-select peripherals && source install/setup.bash

- 3. 重启自启服务（或重启机器人）：sudo reboot

- 4. 验证节点：ros2 node list | grep -E joystick|controller|ros_robot

- 5. 按START停止并复位，然后测试各按键

### 5.2 按键速查

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| 左摇杆 | 底盘前后/左右 |
| 右摇杆 | 底盘转向 |
| 方向键↑↓ | 大臂俯仰 |
| 方向键←→ | 底座旋转 |
| △ × | 小臂俯仰 |
| □ ○ | 腕部俯仰 |
| L1 R1 | 夹爪旋转 |
| L2 R2 | 夹爪夹放 |
| SELECT | 回中位（init动作组） |
| START | 停止并复位机身 |

报告结束。核心结论：手柄→STM32→Jetson的透传链路不需要改STM32，机械臂控制逻辑全在Jetson的joystick_control.py里，已完成代码修改，待实车验证方向和动作组路径。